1.  Безопасность

1.1.	Введение                                         Данная глава содержит важную информацию!!!

Прочитайте вначале данные разделы. Они содержат информацию, важную для вашей безопасности, а также для всех работающих и находящихся рядом с распылителем.

1.2.	Символы

Кроме слов “ОПАСНОСТЬ”, “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ВНИМАНИЕ”, которые используются для выделения важной информации, ниже приведенные символы используются в данном руководстве и на устройстве.

Удостоверьтесь что Вы и персонал, работающий с или около устройства, знает значения этих слов и символов.

| ##### ОПАСНОСТЬ | Предупреждение об опасности включая прямую опасность для жизни |
| --- | --- |

| ###### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Предупреждение об опасности получения ранения или серьезной поломки оборудования. |
| --- | --- |

| ###### ВНИМАНИЕ | Предупреждение о необходимости быть вниматель-ным. В противном случае можно испортить оборудо-вание или продукт. |
| --- | --- |

1.3.	Меры личной безопасности.

Использование Сал Карба Сухого и Сал Карба Специального Сухого.

Вдыхание (Ингаляция)

Случайное вдыхание продукта должно быть максимально ограничено. Для чего необходимо всегда использовать защитную маску от пыли.

# Защита кожи

Исключить контакт продукта с кожей для чего использовать одежду и перчатки из резины, неопропена или ПВХ.

# Защита глаз.

Для исключения попадания продукта в глаза использовать пылезащитные очки.

Использование Сал Карба RM Сухого

# Вдыхание

Необходимо как местная, так и общая вентиляция помещения. Для контроля вентиляции  контролировать концентрацию различных газов в воздухе. Всегда надевать пылезащитную маску FFP2. Если  концентрация выше максимально допустима1, необходимо использовать специальные фильтры  (AB P3).

# Защита кожи

# Исключить контакт продукта с кожей для чего использовать одежду и перчатки из резины, неопропена или ПВХ.Skin Protection

# Защита глаз.

Для исключения попадания продукта в глаза использовать пылезащитные очки. Если необходимо обеспечить одновременную защиту дыхательных путей, использовать закрытый противогаз.

(1) Для пропионовой кислоты : 10ppm, формальдегида: 1ppm.

1.4.	Меры противопожарной безопасности при использовании распылителя.

Напряжение, подаваемое на распылитель слишком мало, чтобы вызвать воспламенение пыли, однако при неправильной эксплуатации двигателя имеется  опасность возгорания. Поэтому очень важно не допускать попадания продукта в двигатель. Необходимо следовать следующим правилам:

ОПАСНОСТЬ   Для безопасной работы следуйте инструкциям по безопасности

- Для исключения возникновения искр контролируете, чтобы в участках нагревания  были нормально замкнутые контакты. 
Следите, чтобы не было источников открытого пламени или неизолированных электропроводов.

- Курение при работе распылителя запрещается.

- Для исключения возникновения искрения все двигатели в участках работы распылителя должны быть полностью изолированы.

- Перед включением распылителя убедитесь, что двигатель   не покрыт пылью.

1.5.	Информация о продуктах. Лист безопасности САЛ КАРБА Сухого

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Прочитайте информацию, в листе безопасности Сал Карба Сухого, до начала работы с ним. Он добавлен в качестве приложения к данному руководству. |
| --- | --- |

Лист Безопасности включает всю доступную информацию о продуктах фирмы КЕМИН, касающуюся его характеристик, мер безопасности (личной, противопожарной и т.д.), первой помощи.

Для правильного принятия мер личной безопасности необходимо прочитать эту информацию в первую очередь.

(Лист безопасности продуктов фирмы КЕМИН соответствует директиве комиссии ЕЭС   93/112/EEC)

2.  Работа распылителя

2.1.	Описание продукта

Распылитель фирмы КЕМИН  позволяет быстро и эффективно распылять антибактериальный продукт САЛ КАРБ в сухом виде. С его помощью можно обрабатывать недоступные участки на предприятиях, производящих корма для животных, а также большие открытые площади, такие как хранилища для зерна. Производительность распылителя составляет 9 кг/час. Дальность обработки – до 15м.

Для обработки больших транспортирующих систем распылитель комплектуется дополнительным гибким рукавом с приспособлением для его крепления к любой металлической поверхности.

Сал Карб обладает электростатическими свойствами, так что в отличие от других аналогичных продуктов, он быстро прилипает к обрабатываемым поверхностям.

Распылитель фирмы КЕМИН для сухих продуктов представляет собой электрический прибор. Приемное отделение распылителя изготовлено на бесшовной основе и емкость его составляет 6 литров. Все детали распылителя изготовлены из устойчивых к коррозии материалов.

Норма обработки силосов:

- Емкость до 200 тонн

(бетон) –   2 кг.  на 10 куб. метров

(металл) – 1 кг. на 10 куб. метров

2.                           Емкость свыше 200 тонн

(бетон) –   1 кг. на 10 куб. метров

(металл) –  0,5 кг. на 10 куб. метров

Нормы обработки помещений при напольном хранении:

Сал Карб сухой – 0,5 кг. на 10 м. кв. (стены + полы)

Нормы обработки зерна и др. составляющих комбикорма при напольном хранении:

Мико Карб Сухой – 0,2 кг. на 1 м. кв.

Эта обработка не гарантирует длительность хранения и применяется после обработки жидким Мико Карбом, как дополнительная защита.

От времени обработки силосов до времени

закладки на хранение зерна должно пройти

не менее  48 часов

Норма обработки автотранспорта:

0.5кг  ежедневно.

Если обрабатывать автомобиль не ежедневно, то норма расхода

увеличивается до 2кг на автомобиль.

2.2.	Схема распылителя.

1.- 6 литровая емкость 	8.- Кожух			15.- Винт

2.- Накидная гайка	9.- Основание			16.- Эл.провод

3.- Фланец	10.- Винт		  	17.- Резиновая втулка

4.- Гибкий шланг (внутр.  3см)	11.- Втулка			18.- Трубопровод

5.- Манжета	12.- Винт			19.- Узел подачи

6.- Винт	13.- Двигатель 220 VAC		20.- Накидная гайка

7.- Хомут	14.- Выключатель

2.3.	Гибкий шланг с переходником для форсунки

Как было указано выше, для обработки больших поверхностей распылитель дополнительно комплектуется гибким шлангом с форсункой.

В этих случаях переходник гибкого шланга может быть прикреплен к любой металлической поверхности: транспортера, охладительной колонки, бункера для кормов и т.д.

В таких случаях распылитель может работать без непосредственного использования человеческого труда.

Для этого необходимо в указанных участках проделать отверстия диаметром 40 мм для переходника и распыления САЛ КАРБА внутри обрабатываемого пространства.

Для прикрепления переходника форсунки необходимо просверлить 4 отверстия  диаметром   3,5-4 мм. Необходимые шурупы включены в комплект.

2.4.	Технические данные.

длина x ширина x высота                    38 x 20 x 29 см

емкость бака                                         max. 6 кг.

масса 					      4.2 кг.

переменный ток                                    220 В

мощность                                               750 W

производительность                             9 кг / ч

дальность распыления                         10 - 15 м